Postup při zřizování (připojování) vodovodní přípojky  v době výstavby vodovodu v obci Bzová

Vodovodní přípojku zřizuje na své náklady vlastník vodovodní přípojky – vlastník nemovitosti.

- pro každou připojenou nemovitost (číslo popisné) se zásadně zřizuje jedna samostatná vodovodní přípojka, včetně jedné vodoměrné sestavy

- připojení vodovodní přípojky na nový veřejný vodovodní řad může realizovat pouze provozovatel daného vodovodního řadu, v době výstavby vodovodu zhotovitel stavby Risl s.r.o.

- připojení mezi novým veřejným vodovodním řadem a vodoměrnou sestavou musí být realizováno pouze schváleným typem materiálu a musí být celistvé bez přerušení a odboček (plastové vedení je k dispozici ZDARMA u zhotovitele stavby vodovodu Risl s.r.o.)

- napojení stávající vodovodní přípojky na nový veřejný vodovodní řád, je možné pouze v případě, že stávající materiálové provedení přípojky vyhovuje zdravotním i technickým požadavkům na vedení pitné vody a umožňuje kvalitní spojení s novým veřejným vodovodním řadem, o realizaci tohoto způsobu připojení rozhoduje provozovatel daného vodovodního řadu nebo zhotovitel stavby vodovodu Risl s.r.o., odběratel musí prokázat, že stávající provedení přípojky je realizováno ze stejného materiálu v celé délce, od místa připojení k novému vodovodnímu řádu, až po vodoměrnou sestavu, bez jakýchkoliv dalších napojení

- v případě, že nelze stávající přípojku připojit k novému veřejnému vodovodnímu řadu a výměna celého vedení mezi řadem a vodoměrnou sestavou, by byla příliš nákladná, případně z jiných důvodů obtížně realizovatelná, je možno umístit na hranici soukromého pozemku typizovanou nezamrzající vodoměrnou šachtu, která bude osazena vodoměrnou sestavou

- výkopové práce nutné k realizaci vodovodní přípojky je možné objednat u zhotovitele stavby vodovodu Risl s.r.o., provést svépomocí, nebo dodavatelsky, provedení výkopových prací svépomocí nebo dodavatelsky, je nutno koordinovat se zhotovitelem stavby vodovodu  Risl s.r.o.

- u položení vodovodní přípojky provedeného svépomocí, nebo dodavatelsky je nutno před zásypem provést kontrolu provedení provozovatelem stávajícího vodovodu nebo zhotovitelem stavby vodovodu Risl s.r.o.

- instalaci a zapojení vodoměrných sestav provádí výhradně provozovatel daného vodovodního řadu, případně jím pověřená firma, stávající vodoměrné sestavy budou zkontrolovány a případně vyměněny, vodoměry budou vyměněny vždy, pokud byla překročena doba expirace – a to po dokončení výměny všech přípojek, po provedení odečtu vody (podzim 2015), všechny vodoměrné soustavy budou nově zaplombovány provozovatelem vodovodního řadu

- odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovodní řad s potrubím zásobeným z jiného zdroje

- odběratel je povinen umístit vodoměrnou sestavu tak, aby byla volně a bezpečně přístupná, zároveň je povinen vodoměrnou sestavu zajistit proti zamrznutí

Ukončení provozu starého vodovodu je plánováno na konec října 2015, do té doby je nutno provést přepojení všech odběratelů na nové vodovodní řady.

Co  a  kdo platí:

Obec Bzová:

- materiál na připojení mezi navrtávacím pasem a vodoměrnou sestavou (plastová hadice)

- 1 m výkopu od hlavního řadu

- navrtávací pas na veřejném vodovodním řadu (tzv. přípojkový uzávěr)

- vodoměr

Obec Bzová nevybírá paušální poplatky za připojení.

Vlastník přípojky (majitel nemovitosti):

- veškeré výkopové práce spojené s realizací vodovodní přípojky a to na veřejném i soukromém pozemku, výkopové práce je možné objednat u zhotovitele stavby vodovodu Risl s.r.o., ceník výkopových prací je umístěn na úřední desce obce Bzová a na webových stránkách, v případě provedení výkopových prací svépomocí nebo jiným dodavatelem je nutné práce koordinovat se zhotovitelem stavby vodovodu, firmou Risl s.r.o.

- připoložení vodovodní přípojky do výkopu kanalizační přípojky na veřejné části (pozemku) je prováděno výhradně zhotovitelem stavby vodovodu Risl s.r.o. za cenu uvedenou v ceníku (viz bod 1 výše)

- instalaci vodoměrné sestavy – skládající se ze dvou ventilů (cena okolo 1500, - Kč za oba) a napojení vodoměrné sestavy na přípojku a domovní rozvod pitné vody, dodávku komponentů (ventilů) a práce spojené s připojením vodoměrné sestavy provádí výhradně provozovatel vodovodu nebo firma Risl s.r.o., v případě vlastního dodání ventilů vodoměrné sestavy je nutno konzultovat s provozovatelem stávajícího vodovodu nebo firmou Risl s.r.o.

S případnými dotazy se obracejte na: p. Husník – Risl s.r.o. (vč. kanalizace) 728 940 408, Obecní úřad Bzová - 311 533 435, 606 516 792, 721 281 678