Vážení spoluobčané,

v současné době již můžete připojit svou nemovitost k veřejné splaškové kanalizaci. Připojení se provádí na vlastní náklady - svépomocí nebo prostřednictvím odborné firmy.

Podmínky připojení:

- Přípojka musí být zhotovena ze schváleného typu potrubí – potrubí typu KG – oranžové barvy.

- Potrubí se pokládá do výkopu minimální hloubky 50 cm, případně dle dispozice připojení k nemovitosti (umístění ve vjezdu apod.).

- Většinou není nutné měnit vnitřní rozvody odpadů, existuje několik typů přechodek mezi typy potrubí (např. kamenina - plast).

- Standardní průměr připojení  na veřejnou kanalizaci je KG 150mm, tento průměr připojení je doveden na hranici soukromých pozemků. Pomocí redukce je možné na vlastním pozemku použít potrubí o menším průměru.

- Na vlastní části potrubí doporučujeme instalovat čistící šachtu (postačí i T-díl s vývodem nad terén) na takovém místě, aby bylo možné provést pročištění potrubí, pokud dojde k jeho ucpání. Opět dle dispozice nemovitosti.

- Odpadové potrubí musí být napojené přímo z domácnosti, nikoliv ze septiku. Přípojka může starým vyčištěným septikem procházet.

- Do veřejné splaškové kanalizace je zakázáno vpouštět děšťové svody a přečerpávat obsah stávajících septiků.

- Pokud se napojíte na veřejnou splaškovou kanalizaci, nahlaste tuto skutečnost  OÚ Bzová, telefonicky nebo osobně (jméno a č.p. nemovitosti). V nejbližší době s Vámi bude uzavřena smlouva o připojení.

- Poplatek za stočné bude vybírán od 1. ledna 2016. Zároveň upozorňujeme, že povinnost připojit se k splaškové kanalizaci je daná vodním zákonem 254/2001 Sb.§ 38/odst. 6: Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Bude-li mít Obecní úřad Bzová podezření, že nejsou odpadní vody likvidovány v souladu se zákonem, požádá vodoprávní úřad o provedení kontroly likvidace odpadních vod v dané nemovitosti.

- Je přísně zakázáno vypouštět odpadní vody do dešťové kanalizace.